Příloha č. 2 – Technická zpráva

Účelem zakázky je pořízení nové digitální technologie (In–Ear monitoring analogové technologie), která zajistí bezdrátový přenos audia při zachování volného pohybu účinkujících/moderátorů. Tato technologie musí být robustní, spolehlivá, dostatečně zabezpečená, snadno ovladatelná, musí mít dostatečný dosah signálu a dostatečný počet kanálů, dále musí umožňovat užití na celém území ČR.

Minimální požadavky a specifikace nové technologie:

- Bezdrátová sada s dynamickou vložkou – typ I

1x Dvou-kanálový přijímač:

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu pro každý kanál

- diverzitní příjem

- 2x XLR OUT (mic/line)

- 1x Dante (RJ45)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 4 kg

2x Ruční vysílač:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- frekvenční rozsah 50 Hz – 20 kHz

- dynamický rozsah 120 dB

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- mikrofon s dynamickou vložkou s kardiodní charakteristikou

- maximální hmotnost 400

- příslušenství

- 2x DPA d:facto II SL1 Adapter

- 2x DPA D:Facto II SE2-EW-B

Celkový počet sad: 1x

- Bezdrátová sada s kondenzátorovou vložkou – typ II

1x Čtyř-kanálový přijímač:

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu pro každý kanál

- diverzitní příjem

- 4x XLR OUT (mic/line)

- 1x Dante (RJ45)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 4 kg

4x Ruční vysílač:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- frekvenční rozsah 30 Hz – 20 kHz

- dynamický rozsah 120 dB

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- mikrofon s kondenzátorovou vložkou se superkardiodní  charakteristikou

- maximální hmotnost 400 g

Celkový počet sad: 2x

- Bezdrátová sada s kondenzátorovou vložkou – typ III

1x Jedno-kanálový přijímač

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu

- diverzitní příjem

- 1x XLR OUT (mic/line)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 1 kg

1x Ruční vysílač:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- frekvenční rozsah 30 Hz – 20 kHz

- dynamický rozsah 120 dB

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- mikrofon s kondenzátorovou vložkou se superkardiodní  charakteristikou

- maximální hmotnost 400 g

Příslušenství:

- 1x sada barevný kroužků (min. 4 ks) pro vizuální odlišení

Celkový počet sad: 4x

- Bezdrátová sada s kapesním vysílačem (bodypack) – typ IV

1x Jedno-kanálový přijímač

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu

- diverzitní příjem

- 1x XLR OUT (mic/line)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 1 kg

2x Kapesní vysílač (bodypack)

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- kovové provedení

- možnost zatlumení audio vstupu o 20 dBV

- odnímatelná anténa

- maximální hmotnost 200 g

- Příslušenství:

  - 2x redukce pro připojení DPA d:fine 4066-F Headset

Celkový počet sad: 1x

- Bezdrátová sada pro In-Ear monitoring – typ V

1x Vysílač:

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu,

- přepínatelný RF výkon

- 2x combo XLR/6,3 mm jack OUT (mic/line)

- 2x loop OUT 6,3 mm jack

- 1x 3,5 mm jack sluchátkový výstup

- 230 V napájení

- 1x BNC anténní konektor

- 40 Hz – 15 kHz frekvenční rozsah

- přepínání mono/stereo

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 1 kg

4x Přijímač:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- display zobrazující základní nastavení a stav baterie

- ovládání hlasitosti

- 1x 3,5 mm jack sluchátkový výstup

- automatický gain control

- odnímatelná anténa

- maximální hmotnost 200 g

- Příslušenství:

  - 1x in-ear dvou-pásmová sluchátka s odnímatelným kabelem

  - 4x ochranné pouzdro

Celkový počet sad: 4x

- Všechny uvedené sady musí pracovat v povoleném frekvenčním pásmu pro ČR

- Dosah vysílačů minimálně 90 m ve volném prostoru