| Zákazník: | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |
| --- | --- |
| Projekt: | REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM |
| Stupeň: | Jednostupňová projektová dokumentace |
| Část: Objekt: Profese: | Stavební řešení stavby Kanalizace, vodovod ZTI |

B – souhrnná zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř	V Ústí nad Labem 06/2017

Zakázka č. Z2017013

OBSAH:

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Účel užívání stavby	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	4

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	4

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	4

B.2.6	Základní charakteristika objektů	4

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení:	6

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	6

B.2.10	 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):	6

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

B.7	Ochrana obyvatelstva	10

B.8	Zásady organizace výstavby	11

# B.1	Popis území stavby

#### a)	charakteristika stavebního pozemku:

Objekt rozhlasu i vodoměrné šachty je stávající. Terén okolo objektu je ve svahu, od severu k jihu.

#### b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

Žádné výše uvedené průzkumy nebyly prováděny.

Byl proveden stavebně technický průzkum se zaměřením na skutečnost, že objekt budovy je památkově chráněn.

#### c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Objekt je stávající a nestojí v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

#### d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Objekt je stávající a není umístěn v záplavovém ani poddolovaném území.

#### e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Objekt je stávající a provedení stavebních úprav nebude mít vliv na okolí.

Objekt stávající a provedení stavebních úprav nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

#### f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Asanace nebudou v rámci stavby prováděny.

Demolice nebudou prováděny.

Kácení dřevin nebude prováděno.

#### g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

Objekt je stávající a stavba nemá proto nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

#### h)	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Objekt je stávající a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu u objektu je rovněž stávající a nebude měněno.

#### i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na jiné stavby. Stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

## B.2	Celkový popis stavby

### B.2.1	Účel užívání stavby

#### a)	funkční náplň stavby:

Stavba slouží pro provoz a vysílání Českého rozhlasu ve městě.

#### b)	základní kapacity funkčních jednotek:

-

#### c)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

Množství produkovaných splaškových vod se po provedení stavby nezmění. Splaškové vody jsou odvedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace ve správě SČVaK.

### B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavba nemá urbanistické řešení.

#### b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Stavba nemá architektonické řešení.

### B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba nemá výrobní část.

### B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Prováděné stavební úpravy neřeší záležitost přístupu osob s omezenou schopností pohybu.

### B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy nevyžadují žádná speciální opatření při užívání stavby.

### B.2.6	Základní charakteristika objektů

#### a)	stavební řešení:

Stavba bude pro potřeby financování investorem rozdělena do tří samostatných částí. První část, označená SO01 zahrnuje rekonstrukci vodovodního a kanalizačního potrubí v jižní části objektu. Druhá část označená SO02 zahrnuje rekonstrukci vodovodního a kanalizačního potrubí v severní části objektu. Třetí část SO03 zahrnuje rekonstrukci stávající vodoměrné šachty, respektive její stavební část.

SO01 – vodovodní potrubí do všech podlaží v této jižní části objektu bude přivedeno z 2. P. P. napojením na stávající vodovodní přípojku v místě vstupu přípojky do objektu zvenčí. Stávající vodovodní potrubí PPR ve 2. P. P. zůstane zachováno a bude vyměněno nebo nahrazeno pouze stávající ocelové potrubí. Veškeré ocelové potrubí vedené viditelně po stávajících konstrukcích bude vyřezáno a odvezeno na skládku. Jedná se o potrubí v podlažích 2. P. P. a 1. P. P. Vodovodní potrubí bude přivedeno až do 3. N. P. ke stávajícímu historickému umyvadlu. Veškeré zařizovací předměty vyjma kuchyňských linek budou vyměněny za nové. U sprchového koutu v koupelně v 1. P. P. budou provedeny stavební úpravy.

Kanalizace v jižní části bude provedena nová ve stávající trase stávající kanalizace a bude napojena na stávající ležaté potrubí ve sprše ve 2. P. P. Kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu, předpokládá se průchod odvětrávacího potrubí ve stejném místě jako je odvětrání stávající.

SO02 – vodovodní potrubí do všech podlaží v této severní části objektu bude přivedeno z 1. P. P. napojením na nové stoupací potrubí jižní části v místnosti archivu. Stávající ocelové vodovodní potrubí v 1. P. P. potrubí vedené viditelně po stávajících konstrukcích bude vyřezáno a odvezeno na skládku. Vodovodní potrubí bude přivedeno až do 3. N. P. ke stávajícímu historickému umyvadlu. Veškeré zařizovací předměty vyjma kuchyňské linky budou vyměněny za nové. Veškeré svislé vodovodní a kanalizační potrubí bude vedeno ve zdivu ze strany pomocného schodiště tak, aby nebyly porušeny stávající památkově chráněné obklady v předsíňkách WC a v kuchyni. Sprchový kout v koupelně ve 2. N. P. bude přesunut.

Kanalizace v severní části bude provedena nová v prostoru pomocného schodiště a bude napojena na stávající kanalizační přípojku, zaústěnou do stávající žumpy. Kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu.

SO03 – rekonstrukce stávající vodoměrné šachty spočívá v provedení hydroizolačního nátěru stěn šachty a výměně vstupního ocelového poklopu za nový.

#### b)	konstrukční a materiálové řešení:

Pro výměnu stávajících potrubí vodovodu a kanalizace budou použity standardní materiály a výrobky s certifikací doloženou atesty od výrobce.

Pro rekonstrukci betonové konstrukce jímky budou použity výrobky firmy Penetron. Jako nový poklop bude použit výrobek formy Gabex.

#### c)	mechanická odolnost a stabilita:

Stavba musí být provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, dále se nesmí projevit nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby.

Po dokončení stavby nesmí dojít k poškození stávajících památkově chráněných konstrukcí v objektu.

Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

### B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a)	technické řešení:

Stavba nemá technické a technologické řešení.

#### b)	výčet technických a technologických zařízení:

Stavba nemá technické a technologické řešení.

### B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení:

Stavební úpravy nemění stávající požární řešení v objektu.

### B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

#### a)	kritéria tepelně technického hodnocení:

Vzhledem k zaměření stavebních úprav není stavba z tohoto pohledu posuzována.

#### b)	energetická náročnost stavby:

Vzhledem k zaměření stavebních úprav není stavba z tohoto pohledu posuzována.

#### c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Vzhledem k zaměření stavebních úprav není stavba z tohoto pohledu posuzována.

### B.2.10	 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):

Vzhledem k zaměření stavebních úprav není stavba z tohoto pohledu posuzována.

Kanalizační potrubí bude odvětráno nad střechu objektu.

### B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu.

#### b)	ochrana před bludnými proudy:

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

#### c)	ochrana před technickou seizmicitou:

Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

#### d)	ochrana před hlukem:

Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem.

#### e)	protipovodňová opatření:

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

## B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

#### a)	napojovací místa technické infrastruktury:

Stavba nebude mít nová napojení na technickou infrastrukturu.

#### b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Stavba nebude mít nová napojení na technickou infrastrukturu.

## B.4	Dopravní řešení

#### a)	popis dopravního řešení:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav u stávajícího objektu. Dopravní řešení je stávající a nebude měněno.

#### b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav u stávajícího objektu. Dopravní řešení je stávající a nebude měněno.

#### c)	doprava v klidu:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav u stávajícího objektu. Dopravní řešení je stávající a nebude měněno.

#### d)	pěší a cyklistické stezky:

Stavba nemá řešení pěších a cyklistických stezek.

## B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a)	terénní úpravy:

Terénní úpravy nebudou prováděny.

#### b)	použité vegetační prvky:

Terénní úpravy nebudou prováděny.

#### c)	biotechnická opatření:

Biotechnická opatření nebudou prováděna.

## B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a rekonstrukce vodoměrné šachty. Po dokončení nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

#### b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a rekonstrukce vodoměrné šachty. Po dokončení nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

#### c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a rekonstrukce vodoměrné šachty. Po dokončení nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

Z hlediska vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000 nebyla stavba posuzována.

#### d)	návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a rekonstrukce vodoměrné šachty. Po dokončení nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

Stavba nebyla z hlediska EIA posuzována.

#### e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma.

## B.7	Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je rekonstrukce stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a rekonstrukce vodoměrné šachty, nemá stavba nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/ 2000 Sb.(zákon o „IZS“).

## B.8	Zásady organizace výstavby

#### a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Spotřeba elektřiny			cca 50 kWh

Spotřeba vody				cca 5 m3

Spotřeba materiálů a hmot je uvedena ve výkazu výměr k této stavbě.

Veškeré spotřeby energií a materiálů jdou na vrub zhotovitele. Zhotovitel zajistí dostatek elektrické energie pomocí vlastní elektrocentrály.

Voda bude zajištěna dovozem pitné vody v barelech.

Materiál bude na stavbu dovážen průběžně.

Skladování materiálu bude po dohodě s investorem zajištěno na pozemku u objektu.

#### b)	odvodnění staveniště:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, není nutné odvodnění staveniště.

#### c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Příjezd k objektu je stávající, po místních komunikacích obce.

#### d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.

#### e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.

V průběhu stavby nebudou prováděny asanace, demolice a kácení dřevin.

#### f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):

Není nutné provedení záboru.

#### g)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Žádné.

#### h)	ochrana životního prostředí při výstavbě:

Zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých ekologických předpisů při výstavbě.

V případě ekologické havárie je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a příslušné orgány bezpečnostních složek.

Při provádění prací musí být dodrženy technologické postupy výrobců stavebních materiálů.

#### i)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Při přípravě a provádění stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce.

Na stavbě musí být dodrženy i hygienické, požární a ekologické předpisy.

Především je nutné dodržování vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Vzhledem ke specifikaci prací nemusí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti.

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit podrobný průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce.

Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. V zastavěném území může být vymezen plným oplocením do výšky 1,8 m, nebo zajištěn střežením či vyloučením provozu.

Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití.

Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci7).

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8).

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9).

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky.

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano),

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby,

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti.

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

III. Používání žebříků

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví j inak10).

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

a) vyloučení provozu,

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce,

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu.

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti.

VI. Práce na střeše

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c) propadnutí střešní konstrukcí.

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).

5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m.

VII. Dočasné stavební konstrukce

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami11)

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,

e) přípustná zatížení,

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem.

VIII. Shazování předmětů a materiálu

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

IX. Přerušení práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) ,

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

X. Krátkodobé práce ve výškách

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

XI. Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.

#### j)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Stavba nemá nároky na bezbariérové užívání.

#### k)	zásady pro dopravně inženýrské opatření:

Stavba nemá nároky na dopravně inženýrské opatření.

#### l)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

Stavba bude prováděna tak, aby co nejméně narušovala chod objektu. Vstupy do objektu musí zůstat vždy funkční.

#### m)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Postup výstavby a dílčí termíny budou navrženy provádějící stavební firmou.