| Zákazník: | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |
| --- | --- |
| Projekt: | REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM |
| Stupeň: | Jednostupňová projektová dokumentace |
| Část: Objekt: Profese: | Stavební řešení stavby Kanalizace, vodovod ZTI, stavební |

F – kniha místností

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř	V Ústí nad Labem 06/2017

Zakázka č. Z2017013

OBSAH:

KNIHA MÍSTNOSTÍ	4

2. podzemní podlaží	4

místnost č. 56.7 – WC (součást SO01)	4

místnost č. 56.2 – výměníková stanice (součást SO01)	4

místnost č. 56.3 - sklad (součást SO01)	5

místnost č. 56.4 - garáž (součást SO01)	5

1. podzemní podlaží	5

místnost č. A7 - schodiště (součást SO02)	5

místnost č. A6 - WC (součást SO02)	6

místnost č. A8 – sociální zařízení (součást SO02)	6

místnost č. A3 – chodba (součást SO02)	7

místnost č. 34 – archiv (součást SO01 a SO02)	7

místnost č. 35 – prádelna (součást SO02)	7

místnost č. 49 – chodba (součást SO01)	8

místnost č. 47 – sociální zařízení (součást SO01)	8

místnost č. 44 – kuchyňka (součást SO01)	8

1. nadzemní podlaží	9

místnost č. 09 – studio (součást SO02)	9

místnost č. 07 – schodiště (součást SO02)	9

místnost č. 08 – WC (součást SO02)	9

místnost č. 52 – kuchyň (součást SO02)	10

místnost č. 03 – program centrum (součást SO01)	10

místnost č. 01 – vedoucí programu (součást SO01)	10

2. nadzemní podlaží	11

místnost č. 19 – režie (součást SO02)	11

místnost č. 20 – schodiště (součást SO02)	11

místnost č. 21 – sociální zařízení (součást SO02)	11

místnost č. C2 – hala (součást SO01)	12

místnost č. 19 – kuchyňka (součást SO01)	12

místnost č. 15 – sekretariát (součást SO01)	12

místnost č. 14 – servis (součást SO01)	12

3. nadzemní podlaží	13

místnost č. 23 – redakce (součást SO02)	13

místnost č. D1 – chodba (součást SO02)	13

místnost č. 30 – sociální zařízení (součást SO02)	14

místnost č. D2 – chodba (součást SO01)	14

místnost č. 24 – redakce (součást SO01)	14

# KNIHA MÍSTNOSTÍ

Upozornění:

součástí díla je i vyvedení kanalizačních stoupaček nad střechu, včetně měděných odvětrávacích hlavic, stavebních úprav a napojení na krytinu střechy.

V místnostech č. 52, 08 a 21 nesmí být poškozeny historické keramické obklady.

U stěn, kde budou prováděny stavební práce, bude provedena oprava maleb. Malé místnosti budou vymalovány celé.

## 2. podzemní podlaží

### místnost č. 56.7 – WC (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- vybourání keramické dlažby

- vyvěšení dveřního křídla

- vybourání zárubně

- vybourání podlahové vpusti

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí (sprcha)

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramické dlažby

- provedení keramických obkladů

- montáž nové zárubně

- montáž nového dveřního křídla včetně kování

- nátěr zárubně

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nové podlahové vpusti

- provedení hydroizolačního nátěru

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- demontáž otopného tělesa

- montáž nového deskového otopného tělesa včetně termostatické hlavice

- bude použito otopné těleso RADIK 20R/600/548

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. 56.2 – výměníková stanice (součást SO01)

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí vodovodu

### místnost č. 56.3 - sklad (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. 56.4 - garáž (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nové dřezové skříňky

- montáž nových potrubí vodovodu

- montáž zahradního nezámrzného ventilu

## 1. podzemní podlaží

### místnost č. A7 - schodiště (součást SO02)

- otlučení keramických obkladů

- vybourání armatur vodovodního potrubí

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- vysekání drážek pro nová potrubí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. A6 - WC (součást SO02)

- vybourání keramické dlažby

- demontáž sdk předstěny

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramické dlažby

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nových ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. A8 – sociální zařízení (součást SO02)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. A3 – chodba (součást SO02)

- demontáž vodovodního potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí vodovodu

### místnost č. 34 – archiv (součást SO01 a SO02)

- demontáž vodovodního potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí (sprcha)

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí vodovodu

### místnost č. 35 – prádelna (součást SO02)

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž zahradního nezámrzného ventilu

### místnost č. 49 – chodba (součást SO01)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

### místnost č. 47 – sociální zařízení (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- vybourání keramické dlažby

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- vyzdění nové příčky

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramické dlažby

- provedení keramických obkladů

- keramické obklady u sprchového koutu budou ukončeny s horní hranou sprchového koutu

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- nový sprchový kout bude půlkruhového tvaru

- provedení hydroizolačního nátěru

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- demontáž otopného tělesa

- montáž nového deskového otopného tělesa včetně termostatické hlavice

- bude použito otopné těleso RADIK 20R/600/548

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. 44 – kuchyňka (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

## 1. nadzemní podlaží

### místnost č. 09 – studio (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem

- zazdění průrazů stropem

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace

### místnost č. 07 – schodiště (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- vysekání drážek pro nová potrubí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

### místnost č. 08 – WC (součást SO02)

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí ve stávajících obkladech

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi a provrtání zdí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů v místnosti s WC

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

POZOR: v této místnosti nesmí být poškozeny památkově chráněné obklady v místnosti předsíňky s umyvadlem

### místnost č. 52 – kuchyň (součást SO02)

- demontáž kuchyňské linky

- vyvrtání otvorů pro nová potrubí v podlaze místnosti

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- zpětná montáž kuchyňské linky

POZOR: v této místnosti nesmí být poškozeny památkově chráněné obklady

### místnost č. 03 – program centrum (součást SO01)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- otlučení poškozených omítek

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí vodovodu

### místnost č. 01 – vedoucí programu (součást SO01)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- otlučení poškozených omítek

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

## 2. nadzemní podlaží

### místnost č. 19 – režie (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem

- zazdění průrazů stropem

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace

### místnost č. 20 – schodiště (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- vysekání drážek pro nová potrubí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

### místnost č. 21 – sociální zařízení (součást SO02)

- otlučení keramických obkladů – pouze v místnosti WC!!!

- demontáž keramické dlažby – pouze v místnosti WC!!!

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- vybourání armatur vodovodního potrubí ve stávajících obkladech

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi a provrtání zdí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení hydroizolačního nátěru

- provedení keramických obkladů v místnosti s WC

- keramické obklady u sprchového koutu budou ukončeny s horní hranou sprchového koutu

- provedení nové keramické dlažby v místnosti s WC

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- nový sprchový kout bude půlkruhového tvaru

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- demontáž otopného tělesa

- montáž nového deskového otopného tělesa včetně termostatické hlavice

- bude použito otopné těleso RADIK 20R/600/548

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

POZOR: v této místnosti nesmí být poškozeny památkově chráněné obklady v místnosti předsíňky s umyvadlem

### místnost č. C2 – hala (součást SO01)

- napojení nápojového automatu na vodovod a případně i kanalizaci

### místnost č. 19 – kuchyňka (součást SO01)

- demontáž kuchyňské linky

- vysekání drážek pro nová potrubí

- provedení průrazů zdmi a provrtání zdí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramického obkladu u kuchyňské linky

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- zpětná montáž kuchyňské linky

### místnost č. 15 – sekretariát (součást SO01)

- demontáž kuchyňské linky

- vysekání drážek pro nová potrubí

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramického obkladu u kuchyňské linky

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- zpětná montáž kuchyňské linky

### místnost č. 14 – servis (součást SO01)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

## 3. nadzemní podlaží

### místnost č. 23 – redakce (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- demontáž bude provedena až nad střechu objektu

- při výměně odvětrávacího potrubí je potřeba počítat i s opravou střešního pláště, případně dalších konstrukcí střechy a objektu

- demontáž vodovodního potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- stávající historické umyvadlo včetně baterií bude použito zpět

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů stropem a zdmi

- zazdění průrazů stropem a zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI včetně stávajících vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. D1 – chodba (součást SO02)

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- vysekání drážek pro nová potrubí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- montáž kanalizačního potrubí bude provedena až nad střechu objektu

- při montáži odvětrávacího potrubí je potřeba počítat i s opravou střešního pláště, případně dalších konstrukcí střechy a objektu

### místnost č. 30 – sociální zařízení (součást SO02)

- otlučení keramických obkladů

- demontáž vodovodního potrubí

- demontáž kanalizačního potrubí v místech, kde bude vedeno nové kanalizační potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- provedení keramických obkladů

- montáž nových zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- montáž nových potrubí kanalizace a vodovodu

- demontáž otopného tělesa

- montáž nového deskového otopného tělesa včetně termostatické hlavice

- bude použito otopné těleso RADIK 20R/800/731

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

### místnost č. D2 – chodba (součást SO01)

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- vysekání drážek pro nová potrubí

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- montáž nových potrubí vodovodu

### místnost č. 24 – redakce (součást SO01)

- demontáž vodovodního potrubí

- vysekání drážek pro nová potrubí

- demontáž zařizovacích předmětů ZTI včetně vodovodních baterií

- stávající historické umyvadlo bude použito zpět

- budou vyměněny stávající vodovodní baterie za nové – například baterie Provence (https://www.waterfall-products.cz/p/985/pakova-drezova-baterie-provence-anticky-bronz?gclid=Cj0KCQjw1a3KBRCYARIsABNRnxvLqbdfLTlFkq2TAcCHxMHLolN4mdofSgPMCg1FTJ99MRcQmWT4BCkaAtZxEALw_wcB)

- otlučení poškozených omítek

- provedení průrazů zdmi

- zazdění průrazů zdmi

- oprava omítek

- přeštukování omítek

- provedení maleb

- zpětná montáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI a montáž nových vodovodních baterií

- montáž nových potrubí vodovodu

- montáž nového zrcadla a ostatních předmětů sanity – držák toaletního papíru, držák na ručníky, atd……

Vypracoval:									Tomáš Kirschner