# obsah

obsah	1

D.1.1 - Technická zpráva	2

D.1.1.1.	Úvod	2

D.1.1.2.	Demoliční práce	2

D.1.1.1.	Demontáž nápojových automatů	2

D.1.1.2.	Demontáž SDK podhledu v 3NP	2

D.1.1.3.	Demontáž SDK podhledu v 2NP	2

D.1.1.4.	Prostup podlahou v 3NP	2

D.1.1.1.	Prostup konstrukcemi v 2NP	3

D.1.1.3.	Nové stavební konstrukce	3

Výdejní pult	3

Zápultí	3

Posuvné dveře:	4

SDK a světla	4

Nábytková sestava šatna	4

Podlahy	5

Malby	5

# D.1.1 - Technická zpráva

## Úvod

Předmětem dokumentace k provádění stavby je architektonický a stavebně technický návrh vestavby výdejny občerstvení v atriu v 3.np budovy. V prostoru atria bude pod převis umístěna výdejna sestavená z nábytkových dílců.

Součástí navrhovaných úprav jsou i úpravy profesí, které budou navrženými změnami dotčeny. Jedná se především o ZTI a ELEKTRO.

## Demoliční práce

V rámci navržených úprav proběhne demontáž některých konstrukcí a stávajícího zařízení.  Před započetím demolic budou dotčené prostory vyklizeny od volně stojících zařízení a mobiliáře. Po vyklizení budou demontovány nápojové automaty.

V dotčené části půdorysu bude postupně odpojeno napájení dotčených svítidel apod.

Demontované konstrukce, které nebudou zpětně použity, budou odvezeny ze staveniště. Upřednostňuje se jejich recyklace. V případě, že tyto konstrukce nelze recyklovat, budou odvezeny k likvidaci na příslušnou skládku

Konstrukce po ukončení demoličních prací budou začištěny. Jedná se především o podlahu a SDK podhled

### Demontáž nápojových automatů

Stávající opláštěné nápojové automaty odpojí a zdemontují zaměstnanci ČRo před zahájením stavebních prací.

### Demontáž SDK podhledu v 3NP

SDK podhled v ploše nově navrženého výdejního pultu bude demontován z důvodu požadavku hygieny na čistou výšku pracovního prostoru 2500mm.

### Demontáž SDK podhledu v 2NP

Z důvodu vedení instalací ZTI (voda + kanalizace) v podhledu v 2NP bude podhled po celé délce nové trasy ZTI instalace demontován a poté nahrazen novým.

### Prostup podlahou v 3NP

V rohu pod převisem bude nově vytvořen prostup konstrukcí podlahy průměru 120mm – viz výkresová dokumentace, případně 2 oddělené prostupy pro vodu a kanalizace – vyhodnotí stavba. Prostup bude sloužit pro napojení ZTI vedené v podhledu 2NP. Prostup skrze železobetonový strop bude vždy uzavřen požárními ucpávkami.

Hlučné práce např. vrtání, řezání či bourání musí být prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu dohodnutým se zástupcem ČRo aby se nemohlo narušit nahrávání a vysílání ČRo!

### Prostup konstrukcemi v 2NP

Nové rozvody ZTI budou v 2NP napojeny na stoupací potrubí v šachtě za kuchyňkou. Z důvodu nutnosti co nejkratší trasy pro zachování 2% spádu odpadního potrubí je nutný nový prostup ŽB stěnou.

Hlučné práce např. vrtání, řezání či bourání musí být prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu dohodnutým se zástupcem ČRo, aby se nemohlo narušit nahrávání a vysílání ČRo!

## Nové stavební konstrukce

### Výdejní pult

Výdejní pult bude vyroben podle dílenské dokumentace dle dílčího návrhu. Pult bude opláštěn materiálem lacobel. Pult je sestaven z korpusů s dvířky, které jsou vzájemně propojeny spojovacím kováním. Korpusy jsou dle potřeby vybaveny volnými policemi v rastru 32mm. Nad délku 800mm musí být korpusy opatřeny středovou příčku proti průhybu police. Dvířka nemají úchytky a jsou vybaveny systémem push-click (např. Blum. Tip-On) Sokl korpusů má rektifikaci s čelními příchytkami s větší únosností na jednotlivé nohy rektifikace. Ten zároveň slouží ve spodní části pro možnost /tažení odpadu + elektro rozvodů).

Pracovní deska je tl. 38mm- postforming s obdélníkovým průřezem. Na desce pultu jsou umístěny 2 samostatně stojící chladící vitríny a 1 nechlazená vitrína na pečivo. Pro potřeby umístění technologie (chladící vitríny, pokladna, kávovar apod.), bude skrz pracovní desku vyvrtán otvor a osazen standardní kancelářskou kabelovou průchodkou pr.80mm. Ta musí odstínem korespondovat s dekorem pultu - pracovní plochy (určí arch.) Pod pracovní deskou je připravené místo pro 2podpultové lednice a výrobník ledu.

Na boku výdejního pultu jsou osazeny 2 zásuvky ve společném rámečku.

Pult má samostatnou masku s rektifikačními patkami pro vyrovnání sestavy, která bude přichycena zezadu do korpusů skříněk. V čelní ploše je u podlahy zafrézován nerez. okop. plech v.38mm, který /zabíhá/ do levého a pravého boku. Celá přední strana masky je nasvětlena LED osvětlením, zafrézovaným ze spodu do pracovní desky. Barevnost a a typ osvitu určí arch. Povrchová úprava je bílý Lacobel lesk (určí arch.)

Všechny skříňky budou opatřeny skříňovými zámky umístěnými ve spodní části dvířek.

### Zápultí

Celek tvoří sestava postavená na korpusech s rektifikaci s čelními příchytkami s větší únosností na jednotlivé nohy rektifikace. Sestavy korpusů s dvířky jsou vzájemně propojeny spojovacím kováním. Korpusy dle potřeby jsou vybaveny volnými policemi v rastru 32mm.

Nad délku 800mm musí být korpusy opatřeny středovou příčku proti průhybu police. Dvířka nemají úchytky a jsou vybaveny systémem push-click (např. Blum. Tip-On)

Sestava je rozdělena na 4 stejné díly, tvořící rastr tl. 38 mm (LTD 2x19mm), která má police na pevno. V rohu bude umístěn šuplík pro oklep kávové páky. Spodní police nad dvojdřezem a umyvadlem jsou zkráceny o ½ hloubky z důvodu lepší obsluhy.  Záda sestavy a jednotlivé police jsou nasvětleny LED osvětlením, zafrézovaným ve spodní části polic vzad. Z důvodu absence teplé vody je  instalován ohřívač vody pod dvojdřezem, sloužící  také k rozvodu do umyvadla. Pracovní deska je tl. 38mm- postforming s obdélníkovým průřezem. (odstín určí architekt)

Všechny spáry nutno utěsnit čirým sanitárním silikonem!!! Žádná ukončující lišta!!!

POZOR:sestava musí být kotvena proti převrácení!!!–např do podhledu – NE na stěnu z pohledového betonu!!!

### Posuvné dveře:

Dveře budou zasouvat v plné délce do kapsy, která bude tvořena samostatnou dřevěnou konstrukcí s oploštěním (dekor určí arch.) Z tohoto důvodu bude v hraně dveří zafrézovaná knopka pro vytažení dveří z (kapsy). Posuvný mechanismus dveří je uvažován ve vodící Al liště, která bude uchycena do konstrukce- kotvené ke stávajícímu ŽB stropu . U podlahy jsou dveře opatřeny vodícím trnem, který je veden ve vodící drážce dveří pomocí otočného kolečka. Posuvné kováni je navržen typu LAGUNA se soft close ( měkké dobrzdění). Dveře budou opatřeny zafrézovanými úchytkami  (určí arch.), lícujícími s plochou povrchu.Dveře budou opatřeny cylindrickým zámkem

Z důvodu výšky je nutno posuvné dveře( tl.25 mm) vybavit táhlem  proti průhybu dveří. které To bude umístěno pod /laminací/!

Přesný dekor jednotlivých ploch a vnitřních částí korpusů určí arch.

Před zahájením prací je nutno prostor zaměřit a architektovi předložit výrobní výkresovou dokumentaci s detaily ke schválení!

### Skleněné vitrína na pečivo

Skleněná vitrína bude vyrobena na zakázku dle výkresové dokumentace. Konstrukce bude slepená z kaleného skla.

### SDK a světla

Na stropě ve výšce 2500mm bude přidán SDK podhled s 4 bodovými světly, který bude po obvodu opláštěn materiálem lacobel ve stejném odstínu jako výdejní pult. Přesný odstín lacobelu bude vybrán ve spolupráci s architektem. Mezi lacobelem a SDK podhledem bude kapsa pro umístění textilní žaluzie. Nová světla jsou navržena zapuštěné stropní led svítidla.

### Nábytková sestava šatna

Na konci chodby bude za pomoci nábytkové sestavy vytvořena nová šatna pro zaměstnance. Šatna bude obsahovat 2 uzamykatelné skříňky a lavičku. Šatna bude také uzamykatelná. Nábytková sestava bude z mdf desek s povrchovou úpravou v odstínu šedá. Přesný dekor nutno nechat odsouhlasit architektovi!

Šatní skříně

Korpus s LTD 18 tvořený dnem, půdou, boky, soklem a zády. Sokl je má rektifikaci pro vodorovné vyrovnání skříní. Záda jsou vyrobena z LTD 18 pro možnost uchycení příčky. Korpusy  jsou vybaveny volnými policemi v rastru 32mm. Dvířka nemají úchytky a jsou vybaveny 3-cestným zámkem (např. Lehmann). Závěsy dveří jsou na principu soft-close. Sestavy korpusů s dvířky jsou vzájemně propojeny spojovacím kováním.

Otvíravé  dveře + příčka

Dveře jsou bezfalcové, otvíravé směrem do prostoru šatny, lícující s příčkou. Budou osazeny skrytými závěsy např. Simonwerks Tectus s 3D seřízením. Materiálem je SM laťovka tl. 38 mm,  kterou je nutno z důvodu výšky vybavit táhlem proti průhybu dveří.  To bude umístěno pod laminací. Dveře budou opatřeny oboustranně klikou a samostatným cylindrickým zámkem, případně integrovaným zámkem ve štítu spolu s klikou (určí arch.) Samotná příčka bude tvořena samostatnou SM dřevěnou konstrukcí s opláštěním (dekor určí arch.) Bude kotvena přes záda korpusů šatních skříní.

Před zahájením prací je nutno prostor zaměřit a architektovi předložit výrobní výkresovou dokumentaci s detaily ke schválení!

### Podlahy

V prostorách výdejny občerstvení a jejího zázemí bude na stávající podlahu položeno vysokozátěžové PVC pro její ochranu.

### Malby

Všechny nové SDK konstrukce budou opatřeny malbou s dostatečnou kryvostí a odolností proti otěru. Pro bílou výmalbu bude použita barva s min 90% bělostí.

Všechny malby v dotčených místech budou po skončení prací opraveny!