VZ025/2012 - II - příloha č. 2 – Technická dokumentace zakázky

Část 1  - Technické řešení nábytku

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky volného mobiliáře.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozní povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměry-stanovení rozměrů

- ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry

- ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické bezpečnostní požadavky

- ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky

- ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky

- ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky

- ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky

- ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky

- ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.

- limity uvolňování formaldehydu, konkrétně dle vyhlášky ze dne 16. prosince 2002, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k provedení § 13 odst. 1 zákona, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů, kontejnerů a atypických prvků jakož i pevné či stavitelné police, plné dveře atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm, resp. 6 až 8 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy skříní, kontejnerů a části dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) standardních skříní, kontejnerů a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tzn. budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo čely zásuvek a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu (viz obr.). Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů skříní, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Dezén LTD desek bude u standardních i atypických nábytkových prvků shodný a to ve dvou provedeních tak, aby se nový nábytek co nejvíce podobal stávajícímu nábytku v jednotlivých objektech připravované instalace (upřesněno v osazovacím rozpisu mobiliáře dle jednotlivých místností). Specifikace jednotlivých provedení:

- Bělený dub, případně obdobný světlý odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele, jenž bude vybrán při uzavření smlouvy. Volba konkrétního dezénu z předloženého vzorkovníku nesmí mít vliv na cenu dodávky. Při pochybnostech o celkové podobě dezénu z předložených vzorků si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení vzorku konkrétního dezénu či dezénů o větším rozměru. Výjimkou jsou pouze samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm šedé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.

- Korpusy úložného nábytku a vnitřní police antracit; dvířka, čela šuplíků, topy a pracovní desky olše (případně obdobné dekory v obou případech maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele a za stejných podmínek uvedených v předchozím odstavci). Samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm černé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.

Vykáže-li interiérový prvek smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Zámky budou v systému jednotného generálního klíče. Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami – povrchová úprava elox, prášková barva, popř. kartáčovaná nerez. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým průřezem a roztečí 120 až 150 mm.

Stolová podnoží, která se požadují zásadně s rámovou konstrukcí, a další kovové konstrukční prvky jakož i kabelové žlaby budou opatřeny povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou. Stejný nebo maximálně blízký odstín šedé bude využit i na soklech skříní, regálů příp. dalších výslovně uvedených nábytkových prvcích.

- STANDARDNÍ NÁBYTEK

Stolový nábytek

Pracovní stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm (mimo SP3)

- pracovní deska z LTD min. tloušťky 25mm ohraněná min. 2 mm ABS hranou vysoce odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání

- horizontální plechový kabelový kanál pod deskou stolu

- kabelová průchodka v desce stolu (montáž při instalaci na místě)

- podnoží celokovové rámové, nohy tvaru C s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

- zakryté kabelové vertikální svody v nohách přístupné odnímatelným lubem z vnitřní strany každé nohy

- možnost kabelového propojení sestav stolů

- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů pracovní desky (šířka x hloubka):

- 1600x800 mm (SP1)

- 1200x600 mm (SP2)

- 1600x800x výška 800 mm (SP3)

- 1800x800/1000 mm (SP4)

- 1800x800 mm (SP5)

- 2000x900 mm (SP6)

Přísedové stoly

- boční malý (SPr1)

- boční, spojený se stolem; šířka přilehlé hrany 800 mm

- pro max. 2 osoby

- kruhová výseč

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- stejná výška se stolem

- provedení pro pravou i levou montáž

- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

- boční velký (SPr2)

k bokům dvou proti sobě těsně stojících stolů

- šířka 1600 mm, hloubka 600 mm

- tvar topu obdélník

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- stejná výška se stolem

- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

Jednací stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- u čtverhranných stolů kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí

- v případě oválného provedení kovové rámové podnoží ve tvaru obráceného V (nutno maximalizovat stabilitu a současně minimalizovat vliv podnoží na komfort sedících)

- povrchová úprava podnoží stříbrnou práškovou barvou

- možnost instalace elektroboxů

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

- čtverhranný 1600x800 mm (SJ1)

- ovál (sestava) 4000 x max. 1200 mm (SJ2)

Jídelní stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

- 1600x600 mm (StJ1)

- 1800x600 mm (StJ2)

Konferenční stolky

Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- čtyřnohé podnoží s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1100x500 mm, výška 500 mm (SK1)

- 810x500 mm, výška 450 mm (SK2)

Kruhové stolky

Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- centrální kovová noha, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení:

- průměr 650 mm, výška 500 mm (SKr1)

- průměr 800 mm, výška 750 mm (SKr2)

- průměr 1200 mm, výška 1100 mm (SKr3)

- průměr 600 mm, výška 750 mm (SKr4)

Úložný nábytek

Kontejner stolový (KS)

- hloubka 780 - 800 mm

- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let

- zásuvky 1,3,3,3 (horní organizér) celokovové s možností rozdělení prostoru příčkami

- čela zásuvek v provedení LTD korpusu s ohraněním

- centrální zámek

- výsuv zásuvek minimálně 75%

- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky

- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let

- jednotné kovové úchytky

Noční stolek (NS)

- šířka 500, výška 550, hloubka 500 mm

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi

- v horní části otevřená police (cca 1/3 výšky stolku), v dolní skříňka s otevíravými dvířky

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Skříně

Obecná specifikace:

- standardní skříně jsou požadovány pouze ve dvou výškách – pro 2 a 6 modulů šanonových výšek (OH)

- hloubka standardní, cca. 450 mm

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený tope z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- otevíravé dvoukřídlé plné dveře i police z LTD tloušťky. 18 až 22mm

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi

- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- součástí soklu rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- dvířka uzavíratelných skříní a jejich částí budou opatřena trojcestným zámkem, resp. jednocestným u posuvných dveří

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

- kování se zárukou min 10 let

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Specifikace jednotlivých skříní:

- skříň A (A)

- výška 6 OH, šířka 800 mm

- spodní 2 moduly zaryty dvířky, horní čtyři otevřená police se 3 stavitelnými policemi

- skříň B (B)

- výška 6 OH, šířka 800 mm

- horní police na celou šířku skříně pevná

- spodní prostor 5 OH vertikálně rozdělen na část šatní (70 % šířky skříně) a užší část se 4 stavitelnými poličkami

- závěs na ramínka kolmo k zadní stěně

- dveře na celou výšku

- skříň C (C)

- výška 6 OH, šířka 800 mm

- 5 stavitelných polic

- dveře na celou výšku

- skříň D (D)

- výška 2 OH; šířka 800 mm

- 1 stavitelná police

- otevíravá dvířka na celou výšku

- skříň E (přístavná k pracovnímu stolu) (E)

- výška 2 OH; šířka 800 mm

- 1 stavitelná police

- posuvná dvířka na celou výšku

Skříň kovová (SK)

- univerzální s křídlovými dveřmi

- dveře jednoplášťové vyztužené

- šířka 1200, hloubka 400, výška 1950 mm; sokl 50 až 80 mm

- uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus

- 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 kg

povrchová úprava šedou stříkanou barvou

- ATYPICKÝ NÁBYTEK

Šatní skříně

Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- 1x pevná police v horní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm

- 1x pevná police v dolní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm (botník)

- otevíravé dvoukřídlé, resp. jednokřídlé plné dveře

- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi

- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- dvířka opatřena trojcestným zámkem

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

Specifikace jednotlivých skříní:

- s dvěma oddíly (SS1)

- korpus vertikálně rozdělen v celém vnitřním prostoru na 2 identické poloviny

- dvoukřídlé dveře, každé samostatně uzamykatelné (tj. uvnitř skříně dva samostatně uzavíratelné prostory)

- podélná tyč na ramínka

- šířka 800, hloubka 600, výška 1850 mm

- s jedním oddílem užší (SS2)

- dveře jednokřídlé

- podélná tyč na ramínka

- šířka 400, hloubka 600, výška 1850 mm

Poštovní regál (PR1)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- nad soklem skříňka 1OH s uzamykatelnými otevíravými dveřmi

- jednotné kovové úchytky

- 16 řad výškově stavitelných přihrádek ve 4 sloupcích

- celkové rozměry regálu budou odvozeny od standardního vnitřního rozměru každé přihrádky: výška 70 mm x šířka 255 mm x hloubka 310 mm (šířka regálu max. 1210 mm, výška max. 1900 mm)

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm

- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Časopisecký regál (CR1)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 900 mm x hloubka 550 mm

- 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm

- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Novinový regál (NR1)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 1000 mm x hloubka 550 mm

- 6 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm

- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Časopisecký/novinový regál (CNR1)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 800 mm x hloubka 550 mm

- 6, resp. 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích; 1. sloupec vnitřní šířka přihrádky min. 467 mm, 2. sloupec vnitřní šířka min. 267 mm

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm

- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Skříň policová (SkP1)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- výška 6OH, šířka 800 mm, hloubka 300 mm

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová - nástavba (SkP2)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- výška 2OH, šířka 800 mm, hloubka 300 mm

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová (SkP3)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- 5 přestavitelných polic

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- šířka 1200 mm, hloubka 600mm, výška 1850 mm

Skříňová sestava

Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- sestava skříně a nástavby o jednotné celkové výšce cca 3000 mm kotvená do stropní konstrukce (přesnou výšku nutno ověřit na místě)

- otevíravé dvoukřídlé, resp. jednokřídlé plné dveře

- dvířka uzamykatelná klíčem společným pro všechny části v rámci sestav tohoto typu

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

- celkem 8 až 9 stavitelných polic

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Specifikace jednotlivých sestav:

- velká (SSV)

- hloubka 500mm, šířka 1000 mm

- malá (SSM)

- hloubka 500mm, šířka 500 mm

Skříň přístavná oboustranná (SPO)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- celková výška 750, šířka 700 mm, hloubka 800 mm

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- vnitřní vertikální dělící příčka ve středu korpusu z laminované dřevotřískové desky fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- z čelní strany plná dvířka z LTD jako korpus, otevíravá, uzamykatelná

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

- zadní strana otevřená

- v čelní části (za dvířky) jedna stavitelná police

- v zadní části (otevřené) 2 stavitelné police

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Skříňka mobilní

Obecná specifikace:

- korpus a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let

- uvnitř jedna stavitelná police

- výšková přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

Specifikace jednotlivých provedení:

- malá (SM1)

- celková výška 750, šířka 400 mm, hloubka 400 mm

- jednokřídlá uzamykatelná plná otevíravá levá dvířka z LTD jako korpus

- velká (SM2)

- celková výška 750, šířka 800 mm, hloubka 550 mm

- vnitřní vertikální dělící příčka ve středu šířky korpusu z laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 až 22 mm fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem

- dvířka plná otevíravá, levá a pravá, samostatně uzamykatelná z LTD jako korpus (tj. uvnitř skříňky dva samostatně uzavíratelné prostory)

Stůl přístavný

- s výztuží (StP1)

- výška horní hrany od podlahy 750 mm

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x800 mm

- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí a podélnou výztuhou uprostřed, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

- úzký (StP2)

- výška horní hrany od podlahy 750 mm

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x450 mm

- kovové podnoží čtyřnohé s s rámovou konstrukcí,, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Stůl badatelský (SB)

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- rozměr desky 600x600 mm

- podnoží kovové čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Informační pult (IP)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- celková výška 1200, šířka 1600 mm, hloubka 600 mm korpus / 700 mm top

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- 2, resp. 3 řady výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích; 1. sloupec zleva 1police, další dva po 2 policích

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- čelní strana otevřená

Výpůjční pult (VP)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka cca 450 mm (dle řešení zásuvek)

- z pravého boku nahoře 2 zásuvky o hloubce 700 mm, celková výška bloku zásuvek a na něj navazující police 300 mm

- jednotné kovové úchytky

- vnitřní prostor horní zásuvky o celkové výšce 150 mm rozdělen podélně na 3 stejné oddíly o světlé šířce 120 mm

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- ve spodní části jedna řada výškově stavitelných polic ve 2 sloupcích

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Pult (P)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm

- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka 400 mm

- jedna police ve výšce 750 mm od země

- v prostoru police pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- prostor pod policí otevřený (bez zad)

Police stolová (PSt)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- výška 220, šířka 1600 mm, hloubka 250 mm

- plná záda z LTD tloušťky 18 až 22 mm, dno otevřené

- k volnému položení na desku pracovního stolu

Knihovnický regál uzavřený

Obecná specifikace:

- jednotlivé prvky jsou určeny především k vytváření sestav (do šířky i výšky – až 3 prvky na sobě)

- korpus, příčky a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- vnitřní vzpěrná příčka v polovině šířky

- stavitelné police z LTD tloušťky 25mm

- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

- možnost horizontálního i vertikálního spojení jednotlivých prvků v sestavě a ukotvení ke stavební konstrukci

- nutno dodržet vnitřní rozměry, jsou-li výslovně uvedeny

- celkové rozměry řešení nutno ověřit na místě (zejména co do výšky)

Specifikace jednotlivých provedení:

- spodní hluboký (KR1)

- vnitřní rozměry: hloubka 500 x výška 650 mm

- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška a hloubka dle konstrukce a použitých materiálů

- top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- rektifikace pro vysokou zátěž

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- bez polic

- spodní úzký (KR2)

- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm

- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška 750 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná

- jednotné kovové úchytky

- úhel otevření dveří min 110 st.

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

- rektifikace pro vysokou zátěž

- jedna řada výškově stavitelných polic

- horní (KR3)

- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm

- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška cca 1200 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů

- posuvné skleněné dveřní výplně uzamykatelné

- jednotné nebo designově blízké kovové úchytky s nábytkem z LTD dvířky

- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce

- dvě řady výškově stavitelných polic

Šatní stěna (Sat)

- sestava LTD desek tloušťka 18 až 22 mm přichycených ke svislé stavební konstrukci

- šířka cca 1830 mm, výška cca 2000 (nutno doměřit na místě)

- v horní části jednotlivé věšáky umístěné s roztečí cca 200 mm

Kuchyňská linka (KL)

- provedení se spodními a horními závěsnými skříňkami s dvířky

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- základní rozměry a řešení viz přiložený plánek

- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk barového zápultí)

- korpus, police a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- pracovní deska Technistone - Granit (řešena ve stejném materiálu jako desky barového pultu a jeho zápultí), dezén bude určen z nabídkových vzorků

- pracovní deska osvětlena zářivkovými tělesy T5 rozměru cca 21x20x550 mm, která budou uchycena ke dnům spodních skříněk (nesmí být upevněny nad dřezy)

- dřezová skříňka vybavena systémem pro třídění odpadu

- do pracovní desky bude instalován dvouvařič – typ a přesné umístění bude odsouhlasen zadavatelem

- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě

Barový pult (BP)

- konstrukce z LTD desek tloušťky 18 až 22mm

- zápultí řešeno jako sestava skříněk; do dvou zabudovány 2 podstavné, uzamykatelné lednice, jinak police

- typ a situování lednic bude odsouhlasen zadavatelem

- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk kuchyňské linky)

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- top barového pultu a pracovní deska zápultí řešena ve stejném materiálu jako pracovní deska kuchyňské linky

- základní rozměry a řešení viz přiložený plánek

- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě