PŘÍLOHA č. 4 – Technická specifikace

Účelem zakázky je rozšíření IP kodeků, které zajišťují živé audio vstupy zpravodajů jak na území České republiky, tak z většiny území EU, a zejména pro účely použití během LOH 2020 v Japonsku. Nutno podmínkou je tak kompatibilita použitých LTE modemů pro kmitočtová pásma a bloky v Japonsku. Kodeky jsou dále používány pro odbavení přímých přenosů, součástí dodávky je i licenčního rozšíření stávajícího řídícího a konfiguračního prostředí provozu IP kodeků.

Vzhledem k nutností 100% kompatibility s již provozovanými IP kodeky a řídicím systémem lze zakázku splnit pouze dodáním specifikovaných typů zařízení.

Požadavky jsou rozděleny do několika typů podle typu použití, kdy:

Přenosný kodek typ I je určen pro centrum zpravodajství a program (regionální i zahraniční)

Studiový kodek typ I je určen do fixních pracovišť – digitální audiokonektivita.

Studiový kodek typ II je určen do fixních pracovišť – analogová audiokonektivita

Minimální požadavky a specifikace nové technologie:

Přenosný kodek typ I:

- 1x MIC/line vstup (XLR F) včetně phantomového napájení 48 V

- 1x stereo audio IP

- 1x sluchátkový výstup (3,5 mm jack)

- 1x AUX vstup/výstup (3,5 mm jack)

- 1x stereo audio USB vstup/výstup – možnost připojit PC

- 1x ethernet (RJ45) + wifi 802.11 b/g/n

- 2x slot na SIM kartu (3G / 4G / LTE)

- Kompatibilita kmitočtových pásem pro použití v Japonsku

- možnost regulace vstupní i výstupní úrovně

- možnost nahrávání na SD kartu (která je součástí dodání) min 8 GB

- audio komprese – OPUS a APTX

- dotykový displej

- zobrazení alarmů, vstupní i výstupní úrovně, stavu baterie

- možnost uložení nastavení, snapshotů

- automatický jiter buffer, FEC

- výměnná baterie

- max. hmotnost 1 kg

- nabíjecí adaptér

- ochranné pouzdro / brašna

- nedílnou součástí zařízení je rozšíření licence pro řídící a konfigurační systém (Prodys Control)

Požadovaným kompatibilním typem zařízení je IP kodek Prodys Quantum Lite

Požadovaný počet – 9 ks

Studiový kodek typ I:

- 1x digitální stereo vstup/výstup AES/EBU (XLR)

- 2x ethernet (RJ45) 1x streaming a 1x ovládání

- 2X USB pro připojení externího flash disku

- audio komprese – OPUS a APTX

- LED signalizace napájení/alarm

- velikost: 1/2 19” x 1U – možnost instalace do technologického racku (včetně montážního příslušenství)

- napájecí adaptér

- max. hmotnost 1 kg

- nedílnou součástí zařízení je rozšíření licence pro řídící a konfigurační systém (Prodys Control)

Požadovaným kompatibilním typem zařízení je IP kodek Prodys Quantum LST (digital)

Požadovaný počet – 5 ks

Zařízení reportážního kodeku typ I a studiového kodeku typ I tvoří sadu typ I.

Studiový kodek typ II:

- 1x analogový linkový stereo vstup/výstup (XLR)

- 2x ethernet (RJ45) 1x streaming a 1x ovládání

- 2X USB pro připojení externího flash disku

- audio komprese – OPUS a APTX

- LED signalizace napájení/alarm

- velikost: 1/2 19” x 1U – možnost instalace do technologického racku (včetně montážního příslušenství)

- napájecí adaptér

- max. hmotnost 1 kg

- nedílnou součástí zařízení je rozšíření licence pro řídící a konfigurační systém (Prodys Control)

Požadovaným kompatibilním typem zařízení je IP kodek Prodys Quantum LST (analog)

Požadovaný počet – 4 ks

Zařízení reportážního kodeku typ I a studiového kodeku typ II tvoří sadu typ II.

Součástí plnění zakázky jsou následující prvky:

- dodání systému na místo plnění (Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 120 99)

- všechny přenosné kodeky musí být kompatibilní se všemi studiovými a dále požadujeme podporu Brave protokolu pro všechny typy kodeků

- všechny kodeky budou zařazené do řídícího a konfiguračního prostředí (včetně dodání potřebných licencí pro zařízení)

- podpora při řešení technických problémů, doporučení nastavení pro různé situace, asistence v případě instalací upgradů a systémové údržby

- záruka na kodeky – 2 roky.