Příloha č. 2: Technická specifikace

Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení jsou níže poptávané služby a HW a SW podpora provozu regionálních systémů Dalet 5.1 a centrálního systému DaletPlus Radio Suite používaného zadavatelem – Českým rozhlasem – na dobu určitou stanovenou ve smlouvě.

V současné době probíhá proces přechodu ze starší verze systému Dalet 5.1 na novější centrální systém DaletPlus. Tento proces předpokládáme dokončit v průběhu následujících dvou let. Po tuto dobu potřebujeme zajistit provoz nejen nového systému DaletPlus, ale hlavně i staršího Dalet 5.1 z důvodu zajištění schopnosti výměny dat mezi stanicemi Českého rozhlasu.

# Podpora systému Dalet 5.1

Starší verze systému Dalet 5.1 je tvořena lokálními instalacemi v jednotlivých lokalitách Českého rozhlasu. Lokality jsou z tohoto pohledu samostatné a nezávislé na ostatních. Vlastní výměna dat mezi lokalitami probíhá v rámci systému Dalet 5.1.

## Dalet 5.1 – Centrum

Předmětem služeb a podpory je i hlavní systém Dalet 5.1 nacházející se v centru Českého rozhlasu na adrese:

- Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Infrastruktura spojená s tímto systémem Dalet 5.1 je vidět na následujícím obrázku:

Předmětem služeb a podpory jsou níže uvedené infrastrukturní komponenty:

Servery

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8016DKJ11179 | Compaq ProLiant ML370R01, P733-256, 128MB, SmartArray221, 2x9GB HDD, NC3163 (PDC) | C |
| 2. | 8016DKJ11150 | Compaq ProLiant ML370R01, P733-256, 128MB, SmartArray221, 2x9GB HDD, NC3163 (BDC) | C |
| 3. | 8012MFT231 | HP ProLiant DL580R02, 4x X2.7/2M, 4GB RAM, SmartArray5i (BBWC), 2x72GB HDD, 2xNC6770, 1x NC7170, iLO RP (DB1) | C |
| 4. | 8011MFT231 | HP ProLiant DL580R02, 4x X2.7/2M, 4GB RAM, SmartArray5i (BBWC), 2x72GB HDD, 2xNC6770, 1x NC7170, iLO RP (DB2) | C |
| 5. | 8005LHKG4H | HP StorageWorks NAS9000s (Storage Server SAN), DL580G2, 2x X2.8G/2M, 4GB RAM, SmartArray5i, 2x36GB HDD, 2x NC6770, 1x NC7170, iLO RP (AU1) | C |
| 6. | 8006LHKG4H | HP StorageWorks NAS9000s (Storage Server SAN), DL580G2, 2x X2.8G/2M, 4GB RAM, SmartArray5i, 2x36GB HDD, 2x NC6770, 1x NC7170, iLO RP (AU2) | C |
| 7. | SMAJ004FK351V | HP Storage Mgmt Appliance (PN: 189715-003) | C |

Provozované programové vybavení:

- položky 1,2:MS Windows NT 4.0 Server English Service Pack 6a, Internet Explorer 6.0 SP1, HP ProLiant Support Pack, pcAnywhere, UniTime,

- položky 3,4:MS Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition, Service Pack 6a, Internet Explorer 6.0 SP1, HP ProLiant Support Pack, pcAnywhere, UniTime, Sybase Adaptive Server Enterprise 11.9.2

- položky 5,6: MS Windows 2003 Storage Server, StorageWorks NAS Cluster Kit ALL, SecurePath 4.0c, HP StorageMirroring, HP Data Protector Cell Manager, On-line Extension

Disková pole

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WWN: 5000-1FE1-5005-1460 SN: GB80515D6Y | HP EVA3000 2C2D-C CTO 8 x 146 GB/10k ALL | 1 |  | 344823-B21 |
| 2. |  | 5314 FC Drive Enclosure | 1 | A |  |
| 3. |  | HDD 146 GB 10k RPM 2Gb FC HDD Upgrade | 12 |  |  |
| 4. |  | OVSOM EVA3000 unlimited per EVA LTU | 1 |  |  |
| 5. |  | HP Business Copy EVA3K Unlimited use LTU | 1 |  |  |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.. | WWN: 5000-1FE1-500A-C490 SN: GB80639LA1 | HP EVA4000-A 2C1D Array | 1 |  | AD554B |
| 7. |  | HP M5314B FC Drive Enclosure | 2 | A |  |
| 8. |  | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv | 13 |  |  |
| 9. |  | HP EVA 500GB FATA Add on HDD | 10 |  |  |
| 10. |  | HP CV EVA3000/4000 Unlim use per EVA LTU | 1 |  |  |
| 11. |  | HP OpenView Stor Mirror NAS Edtn 1 LTU | 2 |  |  |

SAN Infrastruktura

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | J004FK351V | Open View Storage Management Appliance (SMA) | 1 | B | 189715-003 |
| 2. | MXE0513550 | Edge Switch 2/12 ALL (FC1) | 1 | B |  |
| 3. | MXE0513551 | Edge Switch 2/12 ALL (FC2) | 1 | B |  |
| 4. |  | FLEXPRT UPGRADE Kit 4 port 2/12 ALL | 4 | B |  |

## Dalet 5.1 – Regiony

Předmětem služeb a HW a SW podpory jsou i regionální instalace systému nacházející se na následujících adresách:

- Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno

- Český rozhlas Brno studio Zlín, Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín

- Český rozhlas České Budějovice, U tří lvů 1, 370 29 České Budějovice

- Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové

- Český rozhlas Olomouc, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc

- Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 729 91 Ostrava

- Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň

- Český rozhlas Regina, Hybešova 10, 186 72 Praha 8

- Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem

Předmětem služeb a podpory jsou níže uvedené infrastrukturní komponenty:

Servery

| Poř. | Lokalita | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Brno | GB8918PVCT | HP ProLiant DL580G5 X7310 2P 4G SAS | B |
|  |  | SGA92200JV | HP StorageWorks MSA60 Array ALL |  |
| 3 4 | České Budějovice | GB874300YC | HP ProLiant DL580R04, X7120M, 4GB RAM, 2x 72GB SAS, NC380T , iLOAP | B |
|  |  | M0MELMPX5K | SmartArray6204, HP MSA30SB, 6x72GB HDD |  |
| 5 6 | Hradec Králové | CZ22500VDN | HP DL380pG8 E5-2609 1P, 8GB RAM, 2x300GBSAS | B |
|  |  | SGA93001HU | SmartArray P800, HP MSA60, 12x 1TB SAS MDL |  |
| 7 8 | Olomouc | GB874300Y5 | HP ProLiant DL580R04, X7120M, 4GB RAM, 2x 72GB SAS, NC380T , iLOAP | B |
|  |  | M3R1LMPX85 | SmartArray6204, HP MSA30SB, 4x300GB HDD |  |
| 9 10 | Ostrava | GB874300YJ | HP ProLiant DL580R04, X7120M, 4GB RAM, 2x 72GB SAS, NC380T , iLOAP | B |
|  |  | M0MVLMPX5K | SmartArray6204, HP MSA30SB, 4x147GB HDD |  |
| 11 12 | Plzeň | CZC71635S9 | HP ProLiant DL380G5 5160 4G, 2x5160, 4GB RAM, 2x 72GB SAS, NC380T, iLOAP | B |
|  |  | M0MLLMPX5K | SmartArray6204, HP MSA30SB, 4x147GB HDD |  |
| 13 14 | Praha - Regina | GB8852DAR1 | HP ProLiant DL580G5 E7310 2P 4G SAS | B |
|  |  | SGA84037Z | HP StorageWorks MSA60 Array ALL / 10x 300GB SAS |  |
| 15 16 | Ústí nad Labem | GB874300Y1 | HP ProLiant DL580R04, X7120M, 4GB RAM, 2x 72GB SAS, NC380T , iLOAP | B |
|  |  | M0MHLMPX5K | SmartArray6204, HP MSA30SB, 6x72GB HDD |  |
| 17 | Zlín | 8217FPX11064 | Compaq ProLiant ML530R01, X1000-256, 640MB RAM, SmartArray5300, 2x 18GB + 6x36GB HDD, DLT40/80GB, 2xNC3123, RiLOE | B |

Provozované programové vybavení:

- Položky 1-16: MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition, HP ProLiant Support Pack, pcAnywhere, VMware Server 1.x (Windows NT 4.0 Server English, Service Pack 6a, IE6.0 SP1, pcAnywhere, UniTime, Sybase ASE 11.9.2, Dalet 5.1)

- Položky 17: MS Windows NT 4.0 Server English, Service Pack 6a, Internet Explorer 6.0 SP1, NT Backup, HP ProLiant Support Pack, pcAnywhere, UniTime, Sybase Adaptive Server Enterprise 11.9.2, Dalet 5.1

- Položky 1,13: HP DataProtector Single Edition for Windows

# Podpora systému DaletPlus

Nová verze systému DaletPlus je založena na centralizovaném řešení nacházejícího se na adrese:

- Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Infrastruktura spojená s tímto systémem DaletPlus je vidět na následujícím obrázku:

Předmětem služeb a podpory jsou níže uvedené infrastrukturní komponenty:

Servery

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GB8822PDBM | HP ProLiant DL580G5, 2x E7440, 84GB RAM, SmartArray P400, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 4x NC380T | C |
| 2. | GB8822PDCP | HP ProLiant DL580G5, 2x E7440, 84GB RAM, SmartArray P400, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 4x NC380T | C |
| 3. | GB8822PDC7 | HP ProLiant DL580G5, 2x E7440, 84GB RAM, SmartArray P400, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 4x NC380T | C |
| 4. | GB8822PDD0 | HP ProLiant DL580G5, 2x E7440, 84GB RAM, SmartArray P400, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 4x NC380T | C |
| 5. | CZC7013B55 | HP DL380G5, 2x E5320, 10GB RAM, 1x FC1242SR, 1xNC380T (VMware vCenter) | C |
| 6. | GB8049B8KP | HP DL580G7, 2x E7540, 64GB, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 3x NC360T, HP Insight Control | C |
| 7. | GB8049B8PN | HP DL580G7, 2x E7540, 64GB, 2x 146GB HDD, 2x FC1142SR, 3x NC360T, HP Insight Control | C |
| 8. | CZJ825067L | HP ProLiant DL360G5 5110 1G Entry EU Svr (Command View) | C |
| 9. 10. 11. 12. 13. | CZC9151S0J GB8919PX50 SGA044007Y SGA913014T SFA02701LF DEC91703TK | HP DL380G5 PCIe WSS Ext Base Stg.srv (Backup server) DL380 G5 6TB SATA Storage srv / MSA60 MSA60 – 12x1TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD MSA60 – 12x2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD HP MSL4048 | C |
| 14. | GB8049B8PS | HP DL580G7, 2x E7520, 32GB, 8x 300GB HDD, HP Insight Control | C |
| 15. | CZ22150BJ1 | HP DL380G7, E5640, 6GB, 2x 146GB HDD, 6x600GB HDD, HP Insight Control (Záznam vysílání) | C |

Provozované programové vybavení:

- položky 1,2,3,4,6,7:VMware vSphere 5.1u1

- položka 5: MS Windows Server 2008 Standard SP2 x64, HP ProLiant Support Pack, MS SQL 2008 Standard, VMware vCenter 5.1u1

- položka 8: MS Windows Server 2008 Standard SP2 x64, HP ProLiant Suuport Pack, HP Command View, HP EVA Service Tools, HP WEBES, Cisco Device Manager, Cisco Fabric Manager

- položka 9-13: MS Windows Storage Server 2003 SP2 x64, HP All-in-One Storage Manager, HP Storage Mirroring, HP Data Protector, HP StorageWorks Tools

- položka 14: MS Windows Server 2008 R2 Standard, HP ProLiant Support Pack

- položka 15: MS Windows Server 2008 R2 Standard, HP ProLiant Support Pack

Disková pole

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WWN: 5000-1FE1-5011-2CC0 SN: GB80816K4D | HP EVA6100 2C4D Array | 1 |  | AD556C |
| 2. |  | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv | 10 |  | 364622-B22 |
| 3. |  | HP CV EVA 6k Series Unlimited Lic | 1 |  | T5180A |
| 4. |  | HP 3y Support Plus 24 SVC |  | A |  |
| 5. |  | EVA OVSOM,CV,VS Vol Mgr Supp |  |  |  |
| 6. |  | EVA FC 146GB/300GB HDD Support |  |  |  |
| 7. |  | EVA6000 2C4D Support |  |  |  |
| 8. |  | HDD HP EVA 300G/10K FC | 12 |  |  |
| 9. |  | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv | 8 |  |  |
| 10. |  | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv | 10 |  |  |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | WWN: 5000-1FE1-5023-F100 GB80942NW1 | HP EVA6400 2C2D Array | 1 |  | AJ757A |
| 12. |  | HP EVA M6412A 1TB FATA Drive | 8 | A |  |
| 13. |  | HP Command View EVA6400 Unlimited LTU | 1 |  |  |
| 14. |  | HP EVA M6412A 1TB FATA Drive | 8 |  |  |
| 15. |  | HP EVA M6412A 1TB FATA Drive | 8 |  |  |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | SN: SGR2161685 WWN: 5001-4380-1138-C820 | HP P6300 EVA 300GB 10K SAS Fld Start Kit | 1 | A | AP890A |
| 17. |  | HP M6625 2.5-inch SAS Drive Enclosure | 1 |  |  |
| 18. |  | HP M6625 300GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 42 |  |  |
| 19. |  | HP EVA Loopback Connector | 4 |  |  |
| 20. |  | HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable | 4 |  |  |
| 21. |  | HP 30m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable | 4 |  |  |
| 22. |  | HP P6000 CV v10.0 E-Software Suite | 1 |  |  |
| 23. |  | HP 32A High Voltage Modular PDU | 2 |  |  |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Ks | Servisní režim | Part No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | CZJ21601B1 | HP P4500 G2 60TB MDL SAS Scale Cap SAN | 1 | A | BK717A |
| 25. | CZJ216019K | HP P4500 G2 12TB MDL SAS Storage System | 1 |  | AX703A |

SAN Infrastruktura

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAF1211251Y | Cisco MDS 9124 FC4 (24 Port licences) | B |
| 2. | JAF1210210X | Cisco MDS 9124 FC4 (24 Port licences) | B |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 5. | MXR019106M GB8019V6VF GB8019V6VK | HP HP SAN Virtualization Services Platform HP SVSP Hardware Bundle AG781B VSM server HP DL360 G6 VSM server HP DL360 G6 | B |

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | CN22B9L045 | HP 5500-24G SI Switch | B |
| 7. | CN22B9L02N | HP 5500-24G SI Switch | B |

LAN Infrastruktura

| Poř. | Serial No. | Stručný popis | Servisní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SG904SU3DJ | Síťový switch HP ProCurve 5406 zl 48G | C |
| 2. | SG906SU1AG | Síťový switch HP ProCurve 5406 zl 48G | C |
| 3. | SG910TF03U | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |
| 4. | SG910TF03Z | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |
| 5. | SG910TF041 | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |
| 6. | SG910TF045 | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |
| 7. | SG910TF03P | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |
| 8. | SG916TF05V | Síťový switch HP ProCurve 3500 yl 24G | C |

# Požadované služby

Předmětem plnění jsou služby spojené s podporou hardware a software, které v případě problému řeší nápravu problému komplexně bez ohledu na jeho příčinu ať hardwarovou či softwarovou.

Zadavatel odpovídá za to, že systém, jehož podpora je předmětem závazku zhotovitele dle této smlouvy bude funkční jak po hardwarové, tak i softwarové stránce, jak je uvedeno v části této přílohy  odstavcích názvem programové vybavení serverů (zahrnuje i případnou reinstalaci systému do stavu před nahlášením poruchy). U položek jako disková pole, SAN či LAN infrastruktura odpovídá dodavatel za to, že systém bude funkční i po stránce konfigurační a programové.

Dodavatel vyvine veškeré úsilí, aby při provádění prací této smlouvy nedošlo ke ztrátě dat.

Požadované obecné služby spojené s podporou hardware a software uvedených výše jsou zejména:

- hardware onsite podpora

  - detekce chybových stavů

  - analýza problémů

  - detekce vadných komponent

  - analýza četnosti výskytu chyb, jejich provozní klasifikace

  - poskytnutí nových dílů při výměně za vadné díly (bez dodatečných nákladů i v případě pozáruční opravy)

  - veškeré potřebné náhradní díly musí být zajištěny součinností dodavatele, výrobce a servisního partnera v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi dodavatelem, výrobcem a servisní organizací tak, aby nebyla dotčena práva zadvatele vyplývající ze záruky za jakost.

- software podpora

  - softwarové technická i elektronická podpora

  - dálková diagnostika, eskalační management

  - aktualizace software, dokumentace provedených aktualizací

  - licencování nových aktualizací / verzí produktů a jejich instalace – dodavatel je povinen v rámci poskytované podpory poskytnout zadavateli licenci v  rozsahu, v jakém má zadavatel licenci k SW, k němuž se poskytuje aktualizace

  - přístup k webu HP (ITRC a OPENVIEW) s možností stahování SW/Patchů

- servisní pohotovost

  - požadujeme připravenost k servisnímu zásahu v servisním režimu uvedeném pro jednotlivé položky

  - dostupnost pohotovosti: 24x7

  - připravenost řešit komplexní havarijní stav

  - eliminace řešení zástupných problémů / chyb účinnou součinností nad jednotlivými chybovými projevy

  - schopnost nezávislého řešení kumulovaných závad

  - vypracování scénářů pro postup při odstraňování chybových stavů, odsouhlasení zadavatelem s ohledem k provoznímu stavu a potřebám

  - obnovení provozu a technická řešení událostí tj. řešením události se rozumí pouze řešení na příslušné technické úrovni

  - hlášení problémů bude realizováno telefonicky a potvrzeno emailem

  - o zásahu bude vyhotoven a oběma stranami odsouhlasen a podepsán protokol o zásahu

  - protokol o zásahu poté musí být zaslán emailem na adresu: daletsup@cro.cz

- pravidelné profylaxe

  - jedná se o udržování software instalovaných na zařízeních uvedených výše v bezvadném a aktuálním provozním stavu

  - jsou realizovány přímo v místě instalace systému (tj. místo plnění uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě), při kterých budou vykonány minimálně následující činnosti:

    - kontrola stavu hardware

    - kontrola event logů a ovladačů s důrazem na stav hardware

    - kontrola aktuálnosti firmware (Bios a SmartArray) a driverů operačních systémů

    - kontrola management agentů

    - kontrola kompatibility HW, FW, driverů, OS, aplikací a návazného prostředí

    - případný update firmware, driverů a management agentů

  - konkrétní termín a dobu profylaxe si dodavatel se zadavatelem dohodne s předstihem týdne, s ohledem na provozní zatížení

  - rozsah požadovaných profylaxí:

    - Vinohradská 12, Praha 2

      - periodicita: 1x 12 měsíců

      - rozsah:2 dny

    - ostatní lokality:

      - periodicita: 1x 12 měsíců

      - rozsah:1 den

Další požadované podmínky:

- pro zařízení typu A servisní organizace dále zajistí proaktivní podporu ve spolupráci s výrobcem zařízení (v požadovaném servisním režimu) obsahující následující služby:

  - plán podpory

  - plánování podpory a revize aktivit

  - provozní a technické poradenství

  - vzdálenou podporu výrobce

    - nastavení a údržba elektronické vzdálené podpory

    - zajištění přístupu do HP IT Resource Center

    - přístup do Global Mission Critical Solution Center

  - posudek virtuálních a fyzických technologií

  - zrychlený eskalační proces výrobce

  - monitorování problémů, záplat a doporučení, které by mohli ovlivnit prostředí zákazníka

  - reaktivní podpora hardware a software

  - dedikovaný tým obsahující:

    - Account Support Manager (ASM)

    - Remote Support Account Advocate (RSAA)

- požadované záruční podmínky

  - záruka za jakost v délce 36 měsíců na vyměněný hardware od data dodání HW

- požadované servisní podmínky (dle typu servisního režimu). Dodavatel je povinen odstranit vadu zařízení ve lhůtě určené dle typu zařízení resp. určeného servisního režimu:

  - typ A:

    - zahájení odstraňování vady: do 4 hodin od nahlášení závady

    - zaručená doba odstranění vady: do 8 hodin od nahlášení závady

  - typ B:

    - zahájení odstraňování vady: do 4 hodin od nahlášení závady

    - doba odstranění vady: do 8 hodin od nahlášení závady

  - typ C:

    - zahájení odstraňování vady: nejpozději příští pracovní den

    - doba odstranění vady: do konce pracovního dne, ve kterém byla zahájena oprava

- požadované sankční podmínky (dle typu servisního režimu)

  - v případě nedodržení termínu odstranění vady na servisovaném zařízení je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu za každou započatou hodinu, o kterou bude z důvodů ležících na straně dodavatele překročena lhůta uvedená v servisních podmínkách následovně:

    - typ A: 10.000,- Kč bez DPH

    - typ B: 5.000,- Kč bez DPH

  - v případě nedodržení termínu odstranění vady na servisovaném zařízení je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu za každý započatý den, o který bude z důvodů ležících na straně dodavatele překročena lhůta uvedená v servisních podmínkách následovně:

    - typ C: 1.000,- Kč bez DPH

Všechny výše uvedené body zahrnují všechny služby, práce, náhradní díly a cestovní náklady včetně podpory hardware a software a profylaxí přímo na místě do úplného vyřešení problému, tj. bez dalších výdajů ze strany zadavatele.