ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA

# Modifikace komplexu OP 1 na samoobslužné vysílací pracoviště v RS Ostrava

Modifikace komplexu OP 1 na samoobslužné vysílací pracoviště v RS Ostrava

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: 	ing.arch.Jiří Liškutín
tel.		603 885 436
e-mail		liskutin@seznam.cz

# úvod

V současné době se pracoviště OP1 skládá z těchto místností:
- chodby, ve které je umístěná kuchyňka
- čekárny 
- hlasatelny
- místnosti režie 
Cílem projektu bylo navrhnout taková řešení, výsledkem kterých bude moderní samoobslužné rozhlasové vysílací pracoviště.

Projekt má tyto části:

- stavební část – řeší drobné stavební úpravy

- prostorová akustika – tato část řeší akustické úpravy (akustické obklady stěn a stropů) v místnosti 03 a 04 (hlasatelna a řežie)

- interiér – tato část řeší povrchy stěn, podlah a stropů v místnosti 01 a 02 (chodba a čekárna) a dále vybavení atypickým i typovým nábytkem ve všech místnostech

- elektroinstalace – řeší osvětlení a zásuvkové okruhy ve všech místnostech.

# A  - stavební část

SEZNAM VÝKRESŮ

A-01	BOURACÍ PRÁCE
A-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY

Bourací práce 
Svislé konstrukce
B1 - budou vysazeny dveře a vybourána příčka oddělující schodišťový prostor od části OP1
B2 – budou vysazeny dveře a demontovány obložkové zárubně do bývalé rozvodny. Dveře i s obložkami budou předány investorovi k uskladnění
B3, B4 – budou vysazeny speciální akustické dveře a demontovány obložkové zárubně.  Dveře i s obložkami budou předány investorovi k uskladnění.  Dveře B4 budou opraveny a znovu použity v nově vyzděné příčce, která bude oddělovat OP1 od schodišťového prostoru.
B5 – budou vysazeny dveře a vybourána kovová zárubeň
B6 – bude demontován akustický obklad a podhledy v místnostech 03 a 04
B7 – bude demontováno akustické okno mezi m.č.03 a 04
B8 – bude vybourán SDK obklad stěn v m.č.02
B9 – bude demontována kuch.linka v m.č.01 a odsekán keramický obklad (v.60cm)
B10 – v podlaze v m.č.04 bude vysekána drážka pro položení elektrokanálu.

Podlahy
P1 – v m.č.04 budou odstraněny nášlapné vrstvy (koberec a PVC). Budou odstraněny vrstvy lepidla a podklad očištěn na beton. U okna je na podlaze položen plastový kabelový žlab – ten bude během prací vhodným způsobem chráněn proti poškození, protože bude ponechán.

P2 – v místnosti 01 bude ve vyznačené ploše odstraněna nášlapná vrstva podlahy (2 vrstvy PVC), podklad očištěn od lepidla. Dále bude vybourán keramický soklík po celém obvodu místnosti.

P3 – místnost 02 budou odstraněny povlakové nášlapné vrstvy – 2xPVC + koberec a následně odsekána keramická dlažba.

P4 – místnost 03 je připravena na stavební práce.

Další bourací práce
v m.č.01 – chodba – bude vysekána vodorovná drážka pro uložení kabelů, které jsou v současnosti vedené v plastových lištách po povrchu stěn. Dále bude na chodbě oškrábán „ dekorativní“ nástřik stěn a stropu.

Nové konstrukce
Svislé konstrukce
N1 - z keramických tvárnic P+D bude na maltu M10 vyzděna nová příčka tl.15cm, která bude oddělovat prostor chodby (m.č.01) od schodišťového prostoru. Do příčky budou osazeny renovované akustické dveře. Cílem renovace těchto dveří a zárubní (vč.prahu)  bude odstranění čalouněného obkladu dveří, výměna poškozených dřevěných částí, demontáž, očištění a promazání mechanických částí a zpětná montáž, nový lak dveří (olejový lak krémové barvy – stejný jako na akustických dveřích studi 3 a 4 ve 2.podlaží) a zárubní a chromování klik dveří.

N2 – v m.č.04 bude položen nový podlahový elektrožlab  ukončený podlahovou krabicí s víkem pro vlepení koberce.

Podlahy
ve všech řešeným místnostech je navržen jako nášlapná plocha tzv.sametový vinyl (obchodní název Flotex)
dekor Flotex Cirrus sapphire (27000). Ten bude vždy přilepený vhodným lepidlem na PVC na napenetrovaný povrch, který bude tvořen nivelační vrstvou.

Rozdíly v jednotlivých místnostech budou v konstrukčních vrstvách podlahy pod nášlapnou vrstvou.

P1 – jedná se o místnost režie a P2 – chodba kde jsou dnes v podlaze kabelové kanály zakryté plechovým krytem. V místech křížení kanálů budou osazeny podlahové otevíravé krabice, které umožní do víka vlepit flotex. Systém podlahových žlabů bude doplněn o trasu pod skříň s rozhlasovou technologií u stolu. Celá podlaha bude vyrovnána samonivelační stěrkou tl. Do 10mm.

P3 – místnost čekárna – i zde jsou v podlaze kanály a budou osazeny krabice, jen vyrovnávací samonivelační vrstva bude vzhledem k odsekané dlažbě tlustší – do 20mm

P4 – místnost hlasatelna –  tato místnost je připravena na stavební práce.Celá podlaha bude vyrovnána samonivelační stěrkou tl. do 10mm.  V podlaze je osazen kabelový kanál a otevíravá krabice. Do jejího víka bude možno vlepit flotex.

U stěn bude flotex vždy ukončen odnímatelným soklem výšky 150 mm. V m.č.03 a 04 bude montáž čelní desky soklu k nosnému roštu provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažení kabelů. Materiál soklu- lamino tmavěšedé barvy.

Povrch stěn, stropů
v m.č.03 a 04 řeší projekt akustiky. V m.č.01 a 02 budou stěny částečně obloženy dřevěnými panely – řeší projekt interiéru a částečně budou olepeny tapetou. V místě tapet budou stěny opatřeny novou jemnou sádrovou omítkou, na kterou bude nalepena vliesová tapeta Esprit 8-9391-28, nebo tapeta podobná. Stropy budou v těchto dvou místnostech vymalovány v barvě shodné s barvou tapety.

# B - prostorová akustika

viz. samostatná technická zpráva

# C – interiér

SEZNAM VÝKRESŮ

C-01	INTERIÉR PŮDORYS
C-02	POHLEDY NA STĚNY M.Č.01
C-03	POHLEDY NA STĚNY M.Č.02
C-04	POL.5 KUCHYŇSKÁ LINKA
C-05	STŮL HLASATELNA POL.Č.11
C-06	STŮL REŽIE POL.Č.10
C-07	VIZUALIZACE CHODBA A ČEKÁRNA
C-08	VIZUALIZACE HLASATELNA A REŽIE

Tato část projektu řeší povrchy stěn a podhledy v m.č.01 a 02, typový a atypický nábytek v těchto místnostech a stolový a sedací nábytek v m.č.03 a 04.

Obklady

budou tvořeny:

1. deskami na bázi dřeva tl.18mm dýhovanými, mořenými do odstínu mahagon, které budou uchyceny k dřevěnému roštu z hranolků 60x40 po 60cm.

2. vliesovou tapetou např. ESPRIT 8-9391-28, lepenou na MDF, připevněnou k dřevěnému roštu.

V místě oken bude obklad zatažen i na ostění. Stávající parapety oken budou nahrazeny novými, které budou mít přesah až k líci obkladů stěn. Radiátory budou pod okny kryty panelem vyrobeným z masivních latěk 20/30mm mořených stejně jako obklad stěn. Obdobně budou řešeny i panely nad dveřními otvory. Před okny budou osazeny běžné svislé žaluzie ve stejné barevnosti jako v m.č.03 (ty jsou součástí akustické části).

Rozmístění jednotlivých desek je patrné z grafické přílohy

Podhledy
v m.č.01 ve vstupní části budou na chodbě zavěšeny Ecophon bafle 1200/300, v části u režie pak SDK panel 2400/1200. V místnosti tedy nebude celoplošný podhled

V m.č.02 nebude také celoplošný podhled, budou zde zavěšeny čtyři panely solo rectangle 1200/1200

Nábytek

1.pohodlná čalouněná lavice jednoduchých kubistických tvarů na kovové chromované podnoži umožnující posazení 3 osob.  Čalouněné kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze vzorníku, který předloží dodavatel.

2.Konferenční stolek 900x600x600, horní deska dýha mořená na mahagon, hrany masivní nákližek, povrchová úprava xxxxxx, podnož chromovaná ocelová konstrukce.¨

3.Designové křesílka oblých tvarů na kovové pochromované podnoži čalouněné kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze vzorníku, který předloží dodavatel.

4.Stojanový věšák z ohýbaného dřeva namořený na mahagon.

5.Atypická kuchyňka, sokl laminát tmavě šedé barvy (jakovšechny sokly), korpus laminát vzhled mahagon, boční krycí desky z dýhy mořené na mahagon, pracovní deska nábytkové linoleum, vestavěný nerez dřez, stojánková baterie, zadní deska nábytkové linoleum, v levé části prostor pro ledničku (součástí dodávky kuchyňky), v zadní částí pracovní desky v místě lednice mřížka z nerez oceli. Dvířka naložená, úchyty nerez ocel. Velikost lednice max.80/48/44  (např. Guzzanti GZ 09)

6.Konferenční židle (např.SIGNUM-TRES firmy Form-Design), konstrukce z ohýbaného dřeva, sedák z kvalitního čalounění s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu určí architekt podle předloženého vzorníku.

7.Křesílko pro režiséra – kovová chromovaná otočná podnož a čalouněný sedák s opěrákem.

8.Otočná kancelářská židle na kovovém podstavci s povrchovou úpravou chrom s vysokou zádovou opěrou a synchronní mechanikou, se stavitelnou bederní opěrkou, područkami  a stavitelnou hloubkou sedáku. (např.Rim Flexi FX 1101.088.029) čalounění kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze  vzorníku, který předloží dodavatel.

9.Stolek režiséra (1200x600x710), podnož chromovaná kov, deska dýha mořená na mahagon

10.Atypický stůl s mixážním pultem
má několik částí
a- stůl ve tvaru podkovy, uprostřed s mixážním pultem. Podnož kovová – 4 C nohy propojené kanálem pro vedení kabelů, dvě kulaté nohy, deska ze zdvojené dřevotřísky, horní plocha polepená nábytkovým linoleem, boky masivní nákližek mořený na mahagon.
b- střední část – lamely MDF nalakované na matnou šedou barvu, 
c- část pro hosty – podnož dvě těžké kovové nohy, horní deska polepená filcem krytým potahovou látkou, která bude použita na sedáky židlí.
d- skříň pro umístění technologie – dýhovaná dřevotříska mořená na mahagon, horní plocha modré nábytkové linoleum.

11.Stůl hlasatelna má opět několik částí
a- vlastní stůl pro hosty – zdvojená deska s vlepeným filcem krytým potahovou látkou použito na židlích, masivní nákližek po obvodě mořený na mahagon, podnož atypická z jaklů tmavošedé barvy
b- dva kulaté stoly na centrální kovové noze, horní hrana nábytkové linoleum, hrana masivní nákližek mořený na mahagon, jedná se o stoly na které budou položeny mikrofony, proto bude středem kovové nohy umožněno vedení kabelů do horní desky. Deska těchto kulatých stolů bude o cca 1cm pod spodní hranou vlastního stolu (a) tak aby se tyto stoly vzájemně nedotýkaly

12.Obložka průchodu mezi m.č.01 a 02 – z odolné dýhované dřevotřísky dýhované na mahagon – stávající otvor po vybourání dveří bude obložen

13.Otvor po vybouraných dveřích s vloženou skříní -  otvor po vybouraných dveřích bude vyplněn uzamykatelnou policovou skříní, jejíž boční stěny budou mít formu dýhované dveřní obložky. Naložená dvířka budou dýhovaná. Nepohledové části z lamina. Dýha mořena na mahagon.

14.Průchod (otvor) do chodby ke dveřím režie bude obložen odolnou dýhovanou dřevotřískou mořenou na mahagon.

15.Na stěně bude pomocí kovových úhelníků přichyceno madlo – tvar viz výkres č. C-02

# D - elektroinstalace

viz. samostatná technická zpráva

Všechny obchodní názvy, které jsou použity v tomto projektu je nutno chápat jako referenční výrobky a mohou být nahrazeny výrobky jinými s obdobnými vlastnostmi.

Ing.arch.Jiří Liškutín