Příloha č. 2 – Technická zpráva

Účelem zakázky je pořízení nové IP technologie, která zajistí živé audio vstupy zpravodajů jak na území České republiky, tak z celého světa. Tato technologie musí být robustní, spolehlivá, dostatečně zabezpečená, musí umožňovat celosvětové použití, měla by kombinovat několik způsob připojení, měla by mít dostatečnou audio – konektivitu a měla by být intuitivně ovladatelná.

Požadavky jsou rozděleny do několika typů podle typu požití, kdy:

Přenosný kodek typ I je určen pro centrum zpravodajství (regionální i zahraniční)

Přenosný kodek typ II je určen pro náročnější vstupy (např. rozhovor s více hosty)

Studiový kodek typ I je určen do regionálních pracovišť – digitální konektivita.

Studiový kodek typ II je určen pro instalaci na hlavním přepojovači.

Studiový kodek typ III je určen do regionálních pracovišť – analogová konektivita.

Minimální požadavky a specifikace nové technologie:

Přenosný kodek typ I:

- 1x MIC/line vstup (XLR F) včetně phantomového napájení 48 V

- 1x stereo audio IP

- 1x sluchátkový výstup (3,5 mm jack)

- 1x AUX vstup/výstup (3,5 mm jack)

- 1x stereo audio USB vstup/výstup – možnost připojit PC

- 1x ethernet (RJ45) + wifi 802.11 b/g/n

- 2x slot na SIM kartu (3G / 4G)

- možnost regulace vstupní i výstupní úrovně

- možnost nahrávání na SD kartu (která je součástí dodání) min 32 GB

- audio komprese – OPUS a APTX

- dotykový displej

- zobrazení alarmů, vstupní i výstupní úrovně, stavu baterie

- možnost uložení nastavení, snapshotů

- automatický jiter buffer, FEC

- výměnná baterie

- max. hmotnost 0,7 kg

- nabíjecí adaptért

- ochranné pouzdro / brašna

Požadovaný počet – 21 ks.

Přenosný kodek typ II:

- 3x MIC/line vstup včetně phantomového napájení 48 V

- 2x stereo audio IP

- 3x sluchátkový výstup (6,35 mm jack) – nezávislá regulace pro každý kanál

- 1x AUX vstup/výstup (XLR)

- 1x stereo audio USB vstup/výstup – možnost připojit PC

- 2x ethernet (RJ45) + wifi 802.11 b/g/n

- 4x slot na SIM kartu (3G / 4G) – externí modul

- 2x GPIO

- možnost regulace vstupní i výstupní úrovně

- možnost nahrávání na SD kartu (která je součástí dodání) min 32 GB

- audio komprese – OPUS, MPEG 1,2 Layer II, APTX, PCM

- dotykový displej

- zobrazení alarmů, vstupní i výstupní úrovně, stavu baterie

- možnost uložení nastavení, snapshotů

- automatický jiter bufer, FEC

- výměnná baterie

- max. hmotnost 2 kg

- ochranné pouzdro / brašna

Požadovaný počet – 1 ks

Studiový kodek typ I:

- 1x digitální stereo vstup/výstup AES/EBU (XLR)

- 2x ethernet (RJ45) 1x streaming a 1x ovládání

- 2X USB pro připojení externího flash disku

- audio komprese – OPUS a APTX

- LED signalizace napájení/alarm

- velikost: 1/2 19” x 1U – možnost instalace do technologického racku

- napájecí adaptér

- max. hmotnost 0,7 kg

Požadovaný počet – 7 ks

Studiový kodek typ II:

- 2x digitální stereo vstup/výstup AES/EBU (XLR)

- 2x analogový stereo vstup/výstup (XLR)

- 2x ethernet (RJ45) 1x streaming a 1x ovládání + wifi 802.11 b/g/n (pro jednu jednotku)

- 2X USB pro připojení externího flash disku

- audio komprese – OPUS, MPEG 1,2 Layer II, APTX, PCM

- automatický jiter buffer, FEC

- dotykový displej (možnost dodání jednoho pro více jednotek)

- LED signalizace napájení/alarm

- velikost: 19” x 1U – možnost instalace do technologického racku

- max. hmotnost 3,5 kg

Požadovaný počet – 4 ks

Studiový kodek typ III:

- 1x analogový stereo vstup/výstup (XLR)

- 2x ethernet (RJ45) 1x streaming a 1x ovládání

- 2X USB pro připojení externího flash disku

- audio komprese – OPUS a APTX

- LED signalizace napájení/alarm

- velikost: 1/2 19” x 1U – možnost instalace do technologického racku

- napájecí adaptér

- max. hmotnost 0,7 kg

Požadovaný počet – 1 ks

Software pro management kodeků:

- rozpoznání a informace o všech zařízeních (informace o všech alarmech)

- centrální vzdálená správa všech kodeků (i prostřednictvím firewallu a 3G/4G)

- grafické zobrazení umístění kodeků

- centrální telefonní seznam

- databáze provedených hovorů

- podpora WIN 7

Požadovaný počet – 1 ks

Příslušenství:

11x headset AKG HSD 171 včetně krouceného kabelu s XLR M a jack 3,5 mm

11x kabel 1,5 m, jack – jack 3,5 mm

10x Canon Pixma MX725

10x LaCie Rugged Triple 2.5'' ext. HDD 500 GB

5x SKROSS World Adapter Pro+

11x IK MULTIMEDIA iRig Mic

3x HQ P.SUP.35-HQ - Měnič napětí 110V/230V, 45W

Součástí plnění zakázky jsou následující prvky:

- dodání systému na místo plnění (Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 120 99)

- instalace, zprovoznění a konfigurace hlavních HW i SW komponent

- zaškolení administrátora dané technologie (1 den)

- základní uživatelský manuál v českém jazyce (formát: pdf, doc) – Quick Start Guide

- asistenční služby:

      - doporučení o poskytovatelích/operátorech, kteří v daných městech/státech mají pro provoz dané technologie nejlepší podmínky. Jedná se o tyto města/státy: Bratislava, Brusel, Paříž, Varšava, Berlín, Londýn, Moskva, Washington, Čína (Peking).

      - poskytnout záruční servis k dané technologii i mimo Českou republiku, pokud má výrobce v daném státě své obchodní zastoupení.

      - podpora při řešení technických problémů, doporučení nastavení pro různé situace, asistence v případě instalací upgradů a systémové údržby.