Příloha č. 3 – Technická zpráva

Účelem zakázky je pořízení nové digitální technologie, která zajistí bezdrátový přenos audia při zachování volného pohybu účinkujících/moderátorů. Tato technologie musí být robustní, spolehlivá, dostatečně zabezpečená, snadno ovladatelná, musí mít dostatečný dosah signálu a dostatečný počet kanálů, dále musí umožňovat užití na celém území ČR.

Minimální požadavky a specifikace nové technologie:

- Ruční vysílač s mikrofonem s dynamickou vložkou:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- frekvenční rozsah 30 Hz – 20 kHz

- dynamický rozsah 120 dB

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- mikrofon s dynamickou vložkou s kardiodní charakteristikou

- maximální hmotnost 400 g

Požadovaný počet kusů: 31

- Ruční vysílač s mikrofonem s kondenzátorovou vložkou:

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- frekvenční rozsah 30 Hz – 20 kHz

- dynamický rozsah 120 dB

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- mikrofon s kondenzátorovou vložkou se superkardiodní  charakteristikou

- maximální hmotnost 400 g

Požadovaný počet kusů: 14

- Kapesní vysílač (bodypack):

- baterie Li-Ion nebo AA 1.5 V

- přepínatelný RF výkon (1 mW, 10 mW, 20 mW)

- rozsah kanálu 200 kHz

- informační display

- frekvenční a napěťový vypínač

- kovové provedení

- možnost zatlumení audio vstupu o 20 dBV

- maximální hmotnost 200 g

- Příslušenství:

- 11x redukce konektoru s možností připojení XLR (F) konektoru

- 11x redukce 3.5 mm Jack (F)

- 11x redukce tří pinového LEMO konektoru (F)

- 11x kondezátorový kapslový mikrofon s kardiodní

charakteristikou

Požadovaný počet kusů: 11

- Jedno-kanálový přijímač

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu

- diverzitní příjem

- 1x XLR OUT (mic/line)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 1 kg

Požadovaný počet kusů: 26

- Dvou-kanálový přijímač

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu pro každý kanál

- diverzitní příjem

- 2x XLR OUT (mic/line)

- 1x Dante (RJ45)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 4 kg

Požadovaný počet kusů: 6

- Čtyř-kanálový přijímač

- ovládání úrovně, ladění, on/off na čelním panelu

- audio a RF indikace úrovně signálu na čelním panelu pro každý kanál

- diverzitní příjem

- 4x XLR OUT (mic/line)

- 1x Dante (RJ45)

- 24 bit / 48 kHz

- 230 V napájení

- 2x BNC anténní konektory

- 70 MHz ladící rozsah

- možnost montáže do racku

- kovové provedení základního skeletu

- maximální hmotnost 4 kg

Požadovaný počet kusů: 2

- Všechny uvedené digitální sady musí pracovat v povoleném frekvenčním pásmu pro ČR (470 MHz - 786 MHz)

- Dosah vysílačů minimálně 100 m ve volném prostoru